Bedienungsanleitung – Messtool

Stadler – E‑Engineering

Version: 2025-12-09

————————————————————————————————————————

# 1. Voraussetzungen

Unterstützte Dateiformate: Excel (.xlsx, .xls) und CSV (.csv)

Python-Pakete: numpy, pandas, matplotlib, tkinter, scipy, Pillow, charset_normalizer, mplcursors

Unter Windows:

- python -m pip install numpy pandas matplotlib scipy Pillow charset-normalizer mplcursors python-docx

Unter Linux/macOS:

- pip3 install numpy pandas matplotlib scipy Pillow charset-normalizer mplcursors python-docx

Messdaten mit Zeit-/Messspalten; Metadaten (SECTION, LOGDATA, Nb, Type, Date, Time) werden automatisch ignoriert

# 2. Schnellstart

Messdaten importieren – Datei wählen (Excel: gewünschtes Sheet auswählen in *.csv oder *.xlsx)

Eingaben prüfen (Start/End Reihe, Start/End Spalte, Samplefrequenz FS)

Datenverarbeitung starten – Zeit-/Frequenzdaten werden berechnet

Signal auswählen – Einzelsignal-Fenster öffnet sich

Optional: Filter konfigurieren & "Gefiltert verwenden (Anzeige & Export)" aktivieren

Exportieren – Ergebnisse als Excel (oder CSV-Fallback) speichern

# 3. Datenimport

Excel: MultiIndex-Header (Name, Einheit) werden automatisch erkannt. CSV: Encoding und Separator werden automatisch detektiert; leere Zeilen/Spalten werden entfernt. Status- und Fortschrittsmeldungen erscheinen im Hauptfenster.

# 4. Eingaben

Start/End Reihe – Zeilenbereich der Messdaten (typisch ab 2)

Start/End Spalte – Bereich der Messkanäle; Buchstaben (A, B, …) sind möglich

Samplefrequenz FS [Hz] – Zeitschritt dt = 1/FS; wichtig für FFT & Filter

Fenstertyp – Rechteck (Standard) oder Hanning für die Spektrumanalyse

# 5. Verarbeitung & Ergebnisse

Zeitachse t, Frequenzachse f, sowie Spektren (Amplitude/Phase) werden berechnet. Ausgabefelder zeigen Startzeit, Endzeit, Samples (n), dt und df. Mehrere Plotfenster können parallel geöffnet werden; Änderungen aktualisieren sich live.

# 6. Filter

Typen: Kein Filter, Tiefpass, Hochpass, Bandpass

Charakteristiken: Butterworth, Bessel, Chebyshev I, Elliptic

Ordnung/Sektionen: je nach Typ (Bandpass über SOS-Sektionen)

Hauptschalter: "Gefiltert verwenden (Anzeige & Export)" – prüft automatisch die Gültigkeit (FS, Grenzfrequenz(en), Nyquist) und öffnet bei Bedarf den Filter-Setup-Dialog

# 7. Visualisierung

Einzelsignal-Fenster: Zeitplot (Original & optional Gefiltert), FFT-Amplitude und FFT-Phase

Overlays: AVG, RMS, Differential, Integral

Mehrere Signale anzeigen: Auswahl mehrerer Kanäle, gemeinsamer Zeitplot, optionale Overlays

# 8. Export

Einzelsignal-Export: Ein Workbook mit Info-Block (Filterparameter, dt/df) und Datenblock (Time, used, original, Frequency, Amplitude, Phase), optional d()/dt und ∫() dt. Multi-Export: Pro ausgewähltem Signal ein Sheet, optional Summary-Tab. Gefiltert nur falls möglich: Export folgt dem Hauptschalter sowie der Filter-Validierung.

# 9. Pfade & Reset

Pfad anzeigen: Herkunfts- und Spektrum-Speicherpfad in separatem Fenster

Reset wählen: Komplett zurücksetzen oder nur Eingabefelder

# 10. Tipps & Fehlersuche

Grenzfrequenzen unterhalb der Nyquist-Frequenz (FS/2) wählen; Bandpass: F1 < F2

Bei Excel-Mehrspalten werden standardmäßig numerische Spalten ausgewählt

Bei zu wenig Datenpunkten (N < 2) sind FFT/Export eingeschränkt

PNG-Plots (Zeit/Frequenz/Overview) werden im Unterordner "plots" gespeichert, wenn Spektrum-Export aktiv war

# 11. Wartung & Versionierung

Die Anleitung liegt außerhalb des Programms – ideal für Git/SharePoint/OneDrive. Empfohlenes Format: Markdown (.md) und zusätzlich diese Word-Version (.docx).

© 2025 Stadler – E‑Engineering. Alle Rechte vorbehalten.